IAP15W205S测试EFT，5V和3.3V工作各5片，均能过+-4500V，无死机或复位现象。

打火机测试，5片，每个IO打10次，均无死机或复位现象。

打静电测试，5片，均能过7KV，拿其中3片打到8KV，IO开始出现损坏。

比较器测试电路如下：

其中，电位器VR1提供可变化的负输入端电压，比较器取反输出P1.2通过R1对C1充电，构成硬件级别振荡。如下描述中，fosc为MCU的主时钟，测试时，为了计算时间，没有说明的，选择20MHZ。

- 如果把C1断开，并且禁止0.1us滤波和延时，禁止中断，则振荡的频率最高，在不同主时钟下有差异：

主时钟：   6MHZ      12MHZ    18.432MHZ  20MHZ    24MHZ  33MHZ

输出频率： 1.50MH|     3MHZ     3MHZ      2.5MHZ    3MHZ   3.3MHZ

- 如果把C1断开，并且允许0.1us滤波，禁止延时，则输出频率为:

主时钟：   6MHZ      12MHZ    18.432MHZ  20MHZ     24MHZ    33MHZ

输出频率： 1.5MH|     1.5MHZ    1.5MHZ     1.67MHZ   1.72MHZ   1.65MHZ

- 如果把C1断开，并且禁止0.1us滤波，测试延时时间如下（主时钟20MHZ）：

延时设置值：   0       10         20       30       40       50       60

输出频率：  2.5MHZ  489KHZ   328KHZ  247KHZ  196KHZ  164KHZ  141KHZ

- 仅仅允许上升沿中断，则能响应上升沿中断。

- 仅仅允许下降沿中断，则不能响应下降沿中断。

- 同时允许上升沿、下降沿中断，则上升沿、下降沿中断均能响应。

- 负输入端切换到内部基准，正常（大约1.28V）。

- 取反输出正常。

- 测试程序如下：

P1M1	DATA	091H	; P1M1.n,P1M0.n 	=00--->Standard,	01--->push-pull		实际上1T的都一样

P1M0	DATA	092H	; 					=10--->pure input,	11--->open drain

CMPCR1	DATA	0E6H

CMPEN	EQU	080H	; 1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源

CMPIF	EQU	040H	; 比较器中断标志, 包括上升沿或下降沿中断, 软件清0

PIE		EQU	020H	; 1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断

NIE		EQU	010H	; 1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断

PIS		EQU	008H	; 输入正极性选择, 0: 选择内部P5.5做正输入,

; 1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.

NIS		EQU	004H	; 输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入,

;1: 选择外部P5.4做输入.

CMPOE	EQU	002H	; 1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止.

CMPRES	EQU	001H	; 比较结果, 1: CMP+电平高于CMP-,  0: CMP+电平低于CMP-,  只读

CMPCR2	DATA	0E7H

INVCMPO	EQU	080H	; 1: 比较器输出取反,  0: 不取反

DISFLT	EQU	040H	; 1: 关闭0.1uF滤波,   0: 允许

LCDTY	EQU	000H	;	0~63, 比较结果变化延时周期数

ORG	000H

LJMP	MAIN

ORG	00ABH

LJMP	CMP_ISR

ORG	100H

MAIN:

MOV		P1M1,#0

MOV		P1M0,#0x04		;P1.2 push-pull output

MOV		CMPCR1,#0		;

MOV		CMPCR2,#60		; 比较结果变化延时周期数, 0~63

;	ORL		CMPCR1,#PIE		; 1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断

;	ORL		CMPCR1,#NIE		; 1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断

;	ORL		CMPCR1,#PIS		; 输入正极性选择, 0: 选择外部P5.5做正输入,

;	1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.

ORL		CMPCR1,#NIS		; 输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入,

;              1: 选择外部P5.4做输入.

ORL		CMPCR1,#CMPOE	; 1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止

ORL		CMPCR2,#INVCMPO	; 1: 比较器输出取反,  0: 不取反

;	ORL		CMPCR2,#DISFLT	; 1: 关闭0.1uF滤波,   0: 允许

ORL		CMPCR1,#CMPEN	; 1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源

SETB	EA

SJMP	$

;================== 比较器中断函数 =======================

CMP_ISR:

PUSH	PSW

PUSH	ACC

ANL		CMPCR1,#NOT CMPIF	;清除标志

CPL		P1.3		;有中断,取反P1.3,示波器观察

MOV		A,CMPCR1

JNB		ACC.0,L_CmpOutLow

CPL		P1.4		;上升沿中断, 取反P1.4

SJMP	L_QuitCmpISR

L_CmpOutLow:

CPL		P1.5		;下降沿中断, 取反P1.5

L_QuitCmpISR:

POP		ACC

POP		PSW

RETI

;==================	比较器中断函数 end ======================

END