比较器测试电路如下：

其中，电位器VR1提供可变化的负输入端电压，比较器取反输出P1.2通过R1对C1充电，构成硬件级别振荡。

VR1调到中间位置，P5.4电压大约为VDD/2。

把C1断开，测试最快的振荡频率。

| 主时钟(MHZ) | 5.5296 | 6 | 11.0592 | 12 | 18.432 | 22.1184 | 24 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禁止0.1us滤波，禁止延时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5V输出频率(MHZ) | 2.76 | 1.50 | 2.76 | 3.0 | 3.0 | 2.88 | 3.01 | 3.15 |
| 3．3V输出频率(MHZ) | 1.38 | 1.50 | 2.01 | 2.16 | 2.3 | 2.45 | 2.67 | 2.53 |
|  | 允许0.1us滤波，禁止延时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5V输出频率(MHZ) | 1.38 | 1.50 | 1.38 | 1.5 | 1.54 | 1.58 | 1.50 | 1.54 |
| 3．3V输出频率(MHZ) | 1.38 | 1.00 | 1.38 | 1.26 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 1.43 |
| 根据3.3V频率计算0.1us | 0 us | 0.166 | 0.112 | 0.165 | 0.145 | 0.158 | 0.167 | 0.152 |

补充说明：

禁止0.1us滤波和延时：

5.5295M： 低于4.5V变成1.38MHZ，波形稳定。升回5V频率一直为1.38MHZ。

6MHZ：波形一直稳定，频率一直稳定。

11.0592M： 4.5V以下波形不稳定，频率开始逐渐降低。恢复4.5V以上，频率恢复稳定2.76MHZ。

12MHZ：4.9V以下波形开始不稳定，频率逐渐降低。升回5V波形稳定。

18.432MHZ：5.2V以下波形开始不稳定，频率逐渐降低。升回5.2V波形稳定。电压改变过程中，个别电压点偶尔波形会稳定。

22.1184MHZ：3.6V以上波形不稳定，频率逐渐升高。降回3.6V波形稳定。

24MHZ：3.8V以上波形不稳定，频率逐渐升高。降回3.8V波形稳定。

33MHZ：电压变化时有的电压波形稳定有的电压不稳定，频率跳跃变化。

允许0.1us滤波，禁止延时：

5.5295M： 3.3V以上波形频率都稳定，3.3V以下开始不稳定，频率降低。

6MHZ：波形一直稳定，电压下降到4.1V以下，频率突变为1.00MHZ。

11.0592M： 3.3V以下波形不稳定，频率开始逐渐降低。恢复3.3V以上，波形频率恢复稳定。

12MHZ：4.1V以下波形开始不稳定，频率逐渐降低。升回4.1V以上波形频率恢复稳定。

18.432MHZ：4.4V以下波形开始不稳定，频率逐渐降低。升回4.4V以上波形频率恢复稳定。

22.1184MHZ：4.8V以下波形不稳定，频率逐渐降低。升回4.8V波形频率稳定。

24MHZ：4.1V~3.7V之间波形不稳定，频率逐渐升降低，3.7V以下波形频率稳定。升回4.1V波形频率稳定。

33MHZ：3.8V~5V波形频率不稳定，频率逐渐升高。恢复到3.8V以下波形频率稳定。

结论：比较器的工作似乎受主时钟频率影响，并且比较的不稳定，我并不知道其内部电路结构，单纯从硬件比较器来说，是不可能这样的。允许0.1us滤波后，波形和频率相对来说比较稳定些。

从测试数据看，比较的没有规律，0.1us的具体时间并不能确定，以前的测试应该是一种假象。

请设计者确定一下这些问题。

测试程序如下：

P1M1	DATA	091H	; P1M1.n,P1M0.n 	=00--->Standard,	01--->push-pull		实际上1T的都一样

P1M0	DATA	092H	; 					=10--->pure input,	11--->open drain

CMPCR1	DATA	0E6H

CMPEN	EQU	080H	; 1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源

CMPIF	EQU	040H	; 比较器中断标志, 包括上升沿或下降沿中断, 软件清0

PIE		EQU	020H	; 1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断

NIE		EQU	010H	; 1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断

PIS		EQU	008H	; 输入正极性选择, 0: 选择内部P5.5做正输入,

; 1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.

NIS		EQU	004H	; 输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入,

;1: 选择外部P5.4做输入.

CMPOE	EQU	002H	; 1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止.

CMPRES	EQU	001H	; 比较结果, 1: CMP+电平高于CMP-,  0: CMP+电平低于CMP-,  只读

CMPCR2	DATA	0E7H

INVCMPO	EQU	080H	; 1: 比较器输出取反,  0: 不取反

DISFLT	EQU	040H	; 1: 关闭0.1uF滤波,   0: 允许

LCDTY	EQU	000H	;	0~63, 比较结果变化延时周期数

ORG	000H

LJMP	MAIN

ORG	00ABH

LJMP	CMP_ISR

ORG	100H

MAIN:

MOV		P1M1,#0

MOV		P1M0,#0x04		;P1.2 push-pull output

MOV		CMPCR1,#0		;

MOV		CMPCR2,#60		; 比较结果变化延时周期数, 0~63

;	ORL		CMPCR1,#PIE		; 1: 比较结果由0变1, 产生上升沿中断

;	ORL		CMPCR1,#NIE		; 1: 比较结果由1变0, 产生下降沿中断

;	ORL		CMPCR1,#PIS		; 输入正极性选择, 0: 选择外部P5.5做正输入,

;	1: 由ADCIS[2:0]所选择的ADC输入端做正输入.

ORL		CMPCR1,#NIS		; 输入负极性选择, 0: 选择内部BandGap电压BGv做负输入,

;              1: 选择外部P5.4做输入.

ORL		CMPCR1,#CMPOE	; 1: 允许比较结果输出到P1.2, 0: 禁止

ORL		CMPCR2,#INVCMPO	; 1: 比较器输出取反,  0: 不取反

;	ORL		CMPCR2,#DISFLT	; 1: 关闭0.1uF滤波,   0: 允许

ORL		CMPCR1,#CMPEN	; 1: 允许比较器, 0: 禁止,关闭比较器电源

SETB	EA

SJMP	$

;================== 比较器中断函数 =======================

CMP_ISR:

PUSH	PSW

PUSH	ACC

ANL		CMPCR1,#NOT CMPIF	;清除标志

CPL		P1.3		;有中断,取反P1.3,示波器观察

MOV		A,CMPCR1

JNB		ACC.0,L_CmpOutLow

CPL		P1.4		;上升沿中断, 取反P1.4

SJMP	L_QuitCmpISR

L_CmpOutLow:

CPL		P1.5		;下降沿中断, 取反P1.5

L_QuitCmpISR:

POP		ACC

POP		PSW

RETI

;==================	比较器中断函数 end ======================

END